Запрос

о предоставлении ценовой информации

в целях анализа рынка

1.Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» (ГБУЗВО «ОКБ»), г. Владимир, Судогодское  ш., д.41 проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров                       (работ, услуг) и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить контракт с Участником процедуры, предложившим такую наименьшую цену, и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене товара (работы, услуги):

| ремонт ультразвукового сканера Samsung Medison UGEO H60 с поставкой и заменой запасных частей | 1. Требование к наличию разрешительных документов Исполнитель обязан иметь лицензию на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, а так же лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих). 2. Требования к квалификации персонала Исполнителя 2.1. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по следующим видам МИ: - ультразвуковой сканер; Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые и/или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ. Подтверждающая документация предоставляется до начала оказания услуг. 2.2. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.). Подтверждающая документация предоставляется до начала оказания услуг. 3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию 3.1. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов указанных работ. 3.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. 4. Требования к документации Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения указанных работ. 5. Требования к обеспечению качества ремонта медицинского изделия 5.1. У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485. 5.2 Все работы должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя. 5.3. При проведении работ допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. 5.4 Гарантийные сроки на работы, а так же сроки устранения обнаруженных недостатков установлены разделом 8 контракта. 6. Требования к ремонту медицинского изделия 6.1. Выполнение работ по ремонту и наладке ультразвукового сканера. Состав услуги: - Разборка УЗС; - Демонтаж неисправного электронного модуля преобразования электрического сигнала; - Монтаж нового неисправного электронного модуля преобразования электрического сигнала; - Настройка рабочих параметров; - Сборка УЗС; - Доведение до работоспособного состояния; - Проверка работоспособности. 6.2. В рамках оказания услуг исполнитель поставляет и монтирует запасные части согласно Приложению № 1 к техническому заданию. 6.2.1. Запасные части входят в стоимость услуг. 6.2.2. Дефектные запасные части демонтируются с оборудования Заказчика, передаются исполнителю для последующей переработки или утилизации. 6.2.3. Если после замены указанных запасных частей и деталей в процессе проверки работоспособности и тестирования медицинского оборудования будет выяснено, что для восстановления работоспособности оборудования требуются дополнительные запасные части и детали, неисправность которых до установки в оборудование указанных частей и деталей невозможно было установить, Исполнитель обязан составить в присутствии Заказчика дефектный акт и уведомить Заказчика. Дальнейшее выполнение работ по восстановлению работоспособности медицинского оборудования осуществляется Исполнителем только после приобретения Заказчиком дополнительных запасных частей и деталей, указанных в дефектном акте. 6.2.4. Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя. 6.2.5. Поставляемые запасные части должны находиться на гарантии изготовителя и/или поставщика. 6.3. После окончания соответствующих работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ. 7. Перечень медицинских изделий, подлежащих ремонту: - наименования оборудования согласно документации изготовителя (производителя): Ультразвуковой диагностический аппарат UGEO H60-RUS с принадлежностями; - модели (марки) МИ согласно документации изготовителя (производителя): UGEO H60-RUS с принадлежностями; - наименования изготовителя (производителя): Самсунг Медисон Ко., Лтд., SAMSUNG MEDISON Co.,Ltd.; - номера регистрационного удостоверения: РЗН 2013/691; - года выпуска: 2015 год; - заводского/сервисного номера: S0XTM3HGA00001T; - - инвентарного номера: 21012448139; - место размещения в медицинской организации (корпус, кабинет или структурное подразделение): отделение патологии беременности № 1, Акушерский корпус. № п/п; Наименование показателя; Единица измерения показателя; Значение показателя. 1; Электронный модуль преобразования электрического сигнала AY-363-PWR-SMPS к используемому у заказчика УЗ сканеру SamsungMedison UGEO H60 s/n S0XTM3HGA00001T; шт.; 1. 1.1; Электронный модуль AY-363-PWR-SMPS (MI96-01186D) производства SamsungMedison к используемому у заказчика УЗ сканеру UGEO H60 s/n S0XTM3HGA00001T. Модуль должен быть новым, не восстановленным, несущим на себе оригинальный классификационный MI- код корпорации Samsung electronics.; Наличие. 1.2; Модуль AY-363-PWR-SMPS по конструкции должен быть совместим с используемым у заказчика УЗ сканером UGEO H60 s/n S0XTM3HGA00001T, и обладать специальными внешними геометрическими размерами и формой, разработанной производителем SamsungMedison.; Наличие. 1.3; Модуль AY-363-PWR-SMPS должен быть совместим с установленным на используемым у заказчика УЗИ сканере UGEO H60 s/n S0XTM3HGA00001T модулем AY-363-PWR-ADM данного прибора, и образовывать с ним единую систему управления электрическими параметрами аппарата в целом.; Наличие. 1.4; Модуль AY-363-PWR-SMPS должен быть совместим с установленным на используемом у заказчика УЗИ сканере UGEO H60 s/n S0XTM3HGA00001T модулем MI92-02701C (TI); Наличие. 1.5; Модуль AY-363-PWR-SMPS должен быть совместим с установленным на используемом у заказчика УЗИ сканере UGEO H60 s/n S0XTM3HGA00001T модулем MI92-01644J (PI); Наличие. 1.6; Диапазон напряжений на входе; В; 100 ~ 240. 1.7; Величина напряжений на выходе Канал 1; В; +100. 1.8; Величина напряжений на выходе Канал 2; В; +80. 1.9; Величина напряжений на выходе Канал 3; В; +50. 1.10; Величина напряжений на выходе Канал 4; В; +12. 1.11; Величина напряжений на выходе Канал 5; В; -5. 1.12; Величина напряжений на выходе Канал 6; В; +2,5. 1.13; Величина напряжений на выходе Канал 7; В; +12. 1.14; Величина напряжений на выходе Канал 8; В; +5. 1.15; Величина напряжений на выходе Канал 9; В; -100. 1.16; Величина напряжений на выходе Канал 10; В; -80. 1.17; Величина напряжений на выходе Канал 11; В; -50. 1.18; Величина напряжений на выходе Канал 12; В; +5. 1.19; Величина напряжений на выходе Канал 13; В; +3,3. 1.20; Величина напряжений на выходе Канал 14; В; +24. 1.21; Величина напряжений на выходе Канал 15; В; +5. 1.22; Величина напряжений на выходе Канал 16; В; +3,3. 1.23; Ток Канал 1; А; 0,03. 1.24; Ток Канал 2; А; 0,2. 1.25; Ток Канал 3; А; 0,3. 1.26; Ток Канал 4; А; 1,5. 1.27; Ток Канал 5; А; 1. 1.28; Ток Канал 6; А; 8. 1.29; Ток Канал 7; А; 6. 1.30; Ток Канал 8; А; 5. 1.31; Ток Канал 9; А; 0,03. 1.32; Ток Канал 10; А; 0,2. 1.33; Ток Канал 11; А; 0,3. 1.34; Ток Канал 12; А; 5. 1.35; Ток Канал 13; А; 6. 1.36; Ток Канал 14; А; 1,5. 1.37; Ток Канал 15; А; 0,5. 1.38; Ток Канал 16; А; 6. 1.39; Размеры модуля; мм; 350x260x70. 1.40; Вес; кг; 3,5. 1.41; Мощность; Вт; 310. 2. Дополнительно. 2.1; Фирменная заводская гарантия с даты инсталляции; мес.; 6. 2.2; Государственная таможенная декларация на поставляемый Электронный модуль преобразования электрического сигнала AY-363-PWR-SMPS; Наличие. 2.3; Разборка/сборка УЗС, настройка рабочих параметров и монтаж поставляемого модуля AY-363-PWR-SMPS силами авторизованного сервисного представительства SamsungMedison в России.; Наличие. |
| --- | --- |

2. Цена должна включать в себя стоимость товара (работы, услуги), все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, сборку, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником. Цена не должна превышать 318333 (Триста восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля 34 копеек.

3. Доставка товара (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется силами и за счет средств Участника.

Предполагаемые сроки заключения договора: (08) 2021 года

Предполагаемые сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): (09) 2021 года

4. Порядок оплаты: в течение тридцати календарных дней с момента приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги).

5. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.

Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара (работы, услуги) и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7.Предложение должно быть подано Участником 
в форме электронного документа на электронную площадку «VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки участник обязан указать номер извещения в форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Срок подачи ценовой информации:   с 23.08.2021г.. 14ч.00 мин.

до 26.08.2021г.. 10ч. 00 мин.

8. Данная процедура запроса предоставления ценовой информации не является торгами. Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров (работ, услуг) и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить контракт с Участником, предложившим такую наименьшую цену. Вместе с тем Заказчик оставляет за собой право не заключать контракт с таким Участником, если предлагаемая им цена будет превышать цены (цену), сложившиеся на рынке идентичных товаров (работ, услуг).

Ответственный: (Федорова Ольга Алексеевна) тел. (4922) 40-70-48

Приложения:

- Техническое задание

- Форма Предложения (на 1 л.).

- Проект договора (на … л.) (прилагается по усмотрению заказчика).

С уважением,

| Руководитель Заказчика _____________________ Безруков Владимир Александрович (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

Техническое задание

Требования к характеристикам, номенклатуре (ассортименту) и количеству закупаемой продукции:

| Наименование продукции | Технические характеристики |
| --- | --- |
| ремонт ультразвукового сканера Samsung Medison UGEO H60 с поставкой и заменой запасных частей | 1. Требование к наличию разрешительных документов Исполнитель обязан иметь лицензию на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, а так же лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих). 2. Требования к квалификации персонала Исполнителя 2.1. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по следующим видам МИ: - ультразвуковой сканер; Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые и/или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ. Подтверждающая документация предоставляется до начала оказания услуг. 2.2. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.). Подтверждающая документация предоставляется до начала оказания услуг. 3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию 3.1. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов указанных работ. 3.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. 4. Требования к документации Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения указанных работ. 5. Требования к обеспечению качества ремонта медицинского изделия 5.1. У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485. 5.2 Все работы должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя. 5.3. При проведении работ допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. 5.4 Гарантийные сроки на работы, а так же сроки устранения обнаруженных недостатков установлены разделом 8 контракта. 6. Требования к ремонту медицинского изделия 6.1. Выполнение работ по ремонту и наладке ультразвукового сканера. Состав услуги: - Разборка УЗС; - Демонтаж неисправного электронного модуля преобразования электрического сигнала; - Монтаж нового неисправного электронного модуля преобразования электрического сигнала; - Настройка рабочих параметров; - Сборка УЗС; - Доведение до работоспособного состояния; - Проверка работоспособности. 6.2. В рамках оказания услуг исполнитель поставляет и монтирует запасные части согласно Приложению № 1 к техническому заданию. 6.2.1. Запасные части входят в стоимость услуг. 6.2.2. Дефектные запасные части демонтируются с оборудования Заказчика, передаются исполнителю для последующей переработки или утилизации. 6.2.3. Если после замены указанных запасных частей и деталей в процессе проверки работоспособности и тестирования медицинского оборудования будет выяснено, что для восстановления работоспособности оборудования требуются дополнительные запасные части и детали, неисправность которых до установки в оборудование указанных частей и деталей невозможно было установить, Исполнитель обязан составить в присутствии Заказчика дефектный акт и уведомить Заказчика. Дальнейшее выполнение работ по восстановлению работоспособности медицинского оборудования осуществляется Исполнителем только после приобретения Заказчиком дополнительных запасных частей и деталей, указанных в дефектном акте. 6.2.4. Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя. 6.2.5. Поставляемые запасные части должны находиться на гарантии изготовителя и/или поставщика. 6.3. После окончания соответствующих работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ. 7. Перечень медицинских изделий, подлежащих ремонту: - наименования оборудования согласно документации изготовителя (производителя): Ультразвуковой диагностический аппарат UGEO H60-RUS с принадлежностями; - модели (марки) МИ согласно документации изготовителя (производителя): UGEO H60-RUS с принадлежностями; - наименования изготовителя (производителя): Самсунг Медисон Ко., Лтд., SAMSUNG MEDISON Co.,Ltd.; - номера регистрационного удостоверения: РЗН 2013/691; - года выпуска: 2015 год; - заводского/сервисного номера: S0XTM3HGA00001T; - - инвентарного номера: 21012448139; - место размещения в медицинской организации (корпус, кабинет или структурное подразделение): отделение патологии беременности № 1, Акушерский корпус. № п/п; Наименование показателя; Единица измерения показателя; Значение показателя. 1; Электронный модуль преобразования электрического сигнала AY-363-PWR-SMPS к используемому у заказчика УЗ сканеру SamsungMedison UGEO H60 s/n S0XTM3HGA00001T; шт.; 1. 1.1; Электронный модуль AY-363-PWR-SMPS (MI96-01186D) производства SamsungMedison к используемому у заказчика УЗ сканеру UGEO H60 s/n S0XTM3HGA00001T. Модуль должен быть новым, не восстановленным, несущим на себе оригинальный классификационный MI- код корпорации Samsung electronics.; Наличие. 1.2; Модуль AY-363-PWR-SMPS по конструкции должен быть совместим с используемым у заказчика УЗ сканером UGEO H60 s/n S0XTM3HGA00001T, и обладать специальными внешними геометрическими размерами и формой, разработанной производителем SamsungMedison.; Наличие. 1.3; Модуль AY-363-PWR-SMPS должен быть совместим с установленным на используемым у заказчика УЗИ сканере UGEO H60 s/n S0XTM3HGA00001T модулем AY-363-PWR-ADM данного прибора, и образовывать с ним единую систему управления электрическими параметрами аппарата в целом.; Наличие. 1.4; Модуль AY-363-PWR-SMPS должен быть совместим с установленным на используемом у заказчика УЗИ сканере UGEO H60 s/n S0XTM3HGA00001T модулем MI92-02701C (TI); Наличие. 1.5; Модуль AY-363-PWR-SMPS должен быть совместим с установленным на используемом у заказчика УЗИ сканере UGEO H60 s/n S0XTM3HGA00001T модулем MI92-01644J (PI); Наличие. 1.6; Диапазон напряжений на входе; В; 100 ~ 240. 1.7; Величина напряжений на выходе Канал 1; В; +100. 1.8; Величина напряжений на выходе Канал 2; В; +80. 1.9; Величина напряжений на выходе Канал 3; В; +50. 1.10; Величина напряжений на выходе Канал 4; В; +12. 1.11; Величина напряжений на выходе Канал 5; В; -5. 1.12; Величина напряжений на выходе Канал 6; В; +2,5. 1.13; Величина напряжений на выходе Канал 7; В; +12. 1.14; Величина напряжений на выходе Канал 8; В; +5. 1.15; Величина напряжений на выходе Канал 9; В; -100. 1.16; Величина напряжений на выходе Канал 10; В; -80. 1.17; Величина напряжений на выходе Канал 11; В; -50. 1.18; Величина напряжений на выходе Канал 12; В; +5. 1.19; Величина напряжений на выходе Канал 13; В; +3,3. 1.20; Величина напряжений на выходе Канал 14; В; +24. 1.21; Величина напряжений на выходе Канал 15; В; +5. 1.22; Величина напряжений на выходе Канал 16; В; +3,3. 1.23; Ток Канал 1; А; 0,03. 1.24; Ток Канал 2; А; 0,2. 1.25; Ток Канал 3; А; 0,3. 1.26; Ток Канал 4; А; 1,5. 1.27; Ток Канал 5; А; 1. 1.28; Ток Канал 6; А; 8. 1.29; Ток Канал 7; А; 6. 1.30; Ток Канал 8; А; 5. 1.31; Ток Канал 9; А; 0,03. 1.32; Ток Канал 10; А; 0,2. 1.33; Ток Канал 11; А; 0,3. 1.34; Ток Канал 12; А; 5. 1.35; Ток Канал 13; А; 6. 1.36; Ток Канал 14; А; 1,5. 1.37; Ток Канал 15; А; 0,5. 1.38; Ток Канал 16; А; 6. 1.39; Размеры модуля; мм; 350x260x70. 1.40; Вес; кг; 3,5. 1.41; Мощность; Вт; 310. 2. Дополнительно. 2.1; Фирменная заводская гарантия с даты инсталляции; мес.; 6. 2.2; Государственная таможенная декларация на поставляемый Электронный модуль преобразования электрического сигнала AY-363-PWR-SMPS; Наличие. 2.3; Разборка/сборка УЗС, настройка рабочих параметров и монтаж поставляемого модуля AY-363-PWR-SMPS силами авторизованного сервисного представительства SamsungMedison в России.; Наличие. |

Приложение № 2:

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.

Руководителю Заказчика

___________________________

(наименование заказчика)

Извещение №_______________

(обязательное поле для заполнения)

Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает   следующие цены на товар (работу, услугу), предполагаемый (ую) Вами для закупки:

_____________________(сумма прописью) руб.

Цена запрашиваемого товара (работы, услуги) включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Цены действительны до «____»________ 20___г.

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) в указанные Вами сроки.

Подпись ________________			(Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный

Email:

Приложение № 3

Проект договора